                בס"ד
              איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

[image: image1.jpg]] \
b
e S

N GV AV LAY i VAY

A AN AT AT WA A




                  אריאל ת.ד. 50002 מיקוד 44837 טל. 03-9367135 פקס. 03-9367136
                              אינטרנט: www.enviosh.org.il   דואל: hezi@enviosh.org.il

‏



















‏‏ג' ניסן תשע"א









‏
‏07 אפריל 2011
לכבוד

מר אריה זיסמן
קב"ט המועצה

מ.מ. אלפי מנשה
שלום רב,
הנדון:  מדידת קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי הרדיו (RF)

1. בתאריך 6.4.2011 נערכה בדיקה למדידת קרינה מאנטנות סלולריות בתחום מ.מ. אלפי מנשה.

    מצ"ב פרוטוקול המדידות של צפיפות ההספק:

אפיון שיטה ומיקום המדידה

	המדידות התבצעו בין השעות : 13:00 – 9:30.

משך המדידה בכל נקודה 6  דקות.

 תנאי מזג אוויר: מעונן + גשם קל מקומי.
	תנאי ביצוע מדידות 

	ראה נספח 1 טבלה של אנטנות סלולריות באלפי מנשה.
ראה נספח 2 תמונות נאתרים.
	השתייכות האתר, זיהוי, תדרי שידור

	תאור אזור המדידה, האנטנות וביצוע מדידות בסביבה לכל האתרים, ראה טבלה מדידות מצורפת.
	אפיון מיקום האתר

	Smart Fildmeter RFP-04, Probe PI-01

 Range:0.2-600 V/m, Resolution: 0.01 V/m,freq' range:0.2 MHz-3 GHz

תאריך כיול: 3.2011 
	מכשיר הבדיקה

	איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, חזי ליפל, רכז קרינה של האיגוד.
( מפקח לפי תקנות הרוקחים, מצ"ב ההסמכה )
	פרטי הבודק


תוצאות מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית
	מס'
	תאור נקודת המדידה
	מרחק הנקודה ממקור הקרינה

(m)
	גובה נקודת המדידה ביחס למוקד השידור

(m)
	תוצאות המדידהµW/cm2


	

	1
	חניה בכניסה  לבנין המועצה
	50
	30-
	0.5
	תקין

	2
	בכניסה לבנין המועצה
	20
	30-
	0.02
	תקין

	3
	ליד דלת כניסה לבנין המועצה
	5
	30-
	-
	תקין

	4
	בחצר אתורי של בנין המועצה
	10
	30-
	0.07
	תקין

	5
	ליד מבנה המשטרה
	20
	30-
	0.01
	תקין

	6
	באמפי מאלורי בנין המועצה ליד הבמה
	100
	30-
	0.3
	תקין

	7
	באמפי במושבים
	80
	30-
	0.01
	תקין

	8
	מאחורי הבמה ברחוב
	200
	30-
	-
	תקין

	9
	מרכז מסחרי מבט למועצה
	250
	30-
	0.006
	תקין

	10
	מרכז מסחרי מבט לגג המרכז
	100
	20-
	0.014
	תקין

	11
	גן משחקים ליד מרכז מסחרי
	80
	20-
	0.013
	תקין

	12
	חניה ספריית המועצה
	150
	30-
	0.014
	תקין

	13
	בכניסה לבריכה
	200
	30-
	0.02
	תקין

	14
	חצר בית משפ' חמד
	150
	30-
	0.03
	תקין

	15
	תפוח פיס במדרגות לכוון דרום
	200
	15-
	0.4
	תקין

	16 
	ליד בית כלנית 12 
	100
	20-
	0.2
	תקין


	17
	כלנית 16 בחצר
	100
	20-
	0.08
	תקין

	18
	ליד הבתים בכלנית 6א, 8א;
	80
	20-
	0.2
	תקין

	19
	סוף רח' שגיא
	40-
	100
	0.93
	תקין

	20
	בגבעה ליד הכניסה ליד שער/גדר 
	-50
	150
	0.011
	תקין

	21
	מתחת לאנטנה בצד המערבי
	40-
	3
	0.006
	תקין

	22
	מתחת לאנטנה בצד המזרחי
	40-
	3
	0.008
	תקין

	23
	ש.ג של הישוב
	60-
	250
	0.024
	תקין

	24
	חזית אזור התעשיה
	60-
	
	1.5
	תקין

	25
	אי תנועה בש"ג ישוב
	60-
	240
	0.7
	תקין

	26
	בכניסה לרח' ליבנה
	40-
	150
	1.3
	תקין

	27
	צומת רחובות כלנית לבנה
	40-
	140
	-
	תקין

	28
	מתחת לאנטנה בבריכת מים
	40-
	5
	0.019
	תקין


· תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

הסבר לתוצאות המדידה

· ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת החשיפה המרבית המותרת של בני-אדם לקרינה בתחום תדרי הרדיו, בתדרים2210 -866 MHz , היא  433-987 מיקרו ואט לסמ"ר, סף זה אומץ ע"י המשרד לאיכות הסביבה כ-סף בריאותי.-
· קרינת הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על 5 מיקרו ואט לסמ"ר.
· המשרד לאיכות הסביבה קבע סף סביבתי לחשיפה במקומות בהם שוהים אנשים ברציפות לאורך זמן כגון בתוך בתים, משרדים וכד'. סף זה עומד על עשירית מהסף שקבע ארגון הבריאות העולמי הינו44-99  קרו וואט לסמ"ר. לגבי אזורים שאינם מאוכלסים  ברציפות לאורך זמן הסף הסביבתי הינו 30% מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי. 
התוצאה הגבוהה ביותר שנמדדה הינה 1.5 מיקרו וואט לסמ"ר דהינו 0.3% מהתקן הבריאותי ו-3% מהתקן הסביבתי.  הבדיקות נעשו מחוץ למבנים. בתוך המבנים הערכים צפויים להיות קטנים יותר.

באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה

www.sviva.gov.il
נספח1

טבלה מתקני סלולר בקדומים
	שם החברה
	מס' מתקן
	מיקום המתקן
	נ.צ. המתקן
	תאריך היתר הקמה
	תאריך היתר הפעלה

	סלקום
	1218
	בכניסה לישוב
	675288/200314
	5.11.2006
	30.4.2007

	סלקום
	1785
	מרכז מסחרי
	675297/201591
	2.9.2002
	17.2.2003

	מירס
	47
	ליד בריכת המים
	675424/202106
	6.1.2004
	9.11.2003

	פרטנר
	We3007i
	תורן סלקום
	675276/200298
	25.1.2005
	25.10.2006

	פרטנר
	We6271b
	גג בנין המועצה
	675289/201587
	29.4.2004
	20.10.2004

	פרטנר
	We6550b
	ליד בריכת המים
	675421/202099
	17.1.2006
	8.3.2006

	פלאפון
	930146
	בכניסה לישוב
	675320/200397
	9.2.2000
	12.7.2000

	פלאפון
	930512
	ליד בריכת המים
	675400/202110
	22.3.2006
	12.6.20006


נספח 2 תמונות

[image: image2.jpg]



[image: image3.png]1

Mmo




